物理題庫

選擇題

- 【D】對一個1μF電容器，以1A電流量，充電1秒，電容器內總電荷量為

(A)1庫倫  (B) -1庫倫  (C) 1μ庫倫 (D) 0

- 【D】對一個鋰電池，以1A電流量，充電1秒鐘，鋰電池內總電荷量為

(A)1庫倫  (B) -1庫倫  (C) 1μ庫倫 (D) 0

- 【C】以下為電偶極分子的描述，何者正確

- 總電量為正 (B)總電量為負 (C)電中性 (D)分子附近電場為零

- 【A】高斯定理的高斯面描述，何者正確

- 可以是任意型狀的封閉面 (B)須為立方形 (C)須為圓形 (D)須為圓柱形

- 【B】有關電子質量大小之描述，何者正確

- 永遠為9.11x10-31公斤 (B)質量隨速度膨脹 (C)重力越大質量越大 (D)電場越大質量越大

- 【B】有關自由空間中，電磁波的描述何者正確

(A)在自由空間電磁波的速度可以超光速 (B)電磁波與光同速度 (C)光沒有電磁場  (D)電磁波的速度低於光

- 【C】有關磁性物質的描述，何者正確

- 可以只有北極 (B)可以只有南極 (C)南北極需同時存在 (D)磁力線可以發散

- 【A】用來描述電磁現象的馬克士威方程式共有幾條

(A)4條 (B)5條 (C)6條 (D)7條

- 【D】用來測量磁場大小的感測器是利用何種原理

- 安培定理 (B)法拉第定理 (C)高斯定理 (D)霍爾效應

- 【B】電子進入磁場中，何者正確

- 磁場會對電子作功 (B)磁場只能改變電子方向不做功 (C)磁場可以加速電子 (D)磁場可以減速電子

- 【B】質子射入磁場中，何者正確

- 磁場會對質子作功 (B)磁場只能改變質子方向不做功 (C)磁場可以加速質子(D)磁場可以減速質子

12.【A】有關電容器儲存能量的描述何者正確

(A)以電場儲存能量 (B)以磁場儲存能量 (C)以電磁場儲存能量 (D)以電流儲存能量

13.【B】有關電感器儲存能量的描述何者正確

(A)以電場儲存能量 (B)以磁場儲存能量 (C)以電磁場儲存能量 (D)以電壓儲存能量

14.【C】有關超導現象的描述何者正確

(A)室溫下能有超導現象 (B)阻抗趨近於零 (C)阻抗為零 (D)電磁場能夠進入超導體

15.【B】有關銅線的描述何者正確

(A)溫度上升阻抗變小 (B)溫度上升阻抗變大 (C)氣壓越小阻抗越大 (D)氣壓越大阻抗越大

16.【D】有關疊加定理的描述何者正確

(A)重力不符合疊加定理 (B) 磁場不符合疊加定理  (C)電場不符合疊加定理  (D)以上皆非

17.【B】有關熱敏電阻的描述何者正確

(A)溫度係數為正值 (B)溫度係數為負值 (C)溫度係數為零(D)以上皆非

18.【D】自由空間中，頻率1GHz的電磁波波長為

(A)1公尺 (B)10公尺 (C)3公尺 (D)0.3公尺

19.【D】有關光的描述何者正確

(A)可見光不是電磁波 (B)紅外線不是電磁波 (C)紫外線不是電磁波 (D)紫外線的頻率大於紅外線

20.【D】何者不是電偶極材料

(A)電容器的介電質 (B)液晶 (C)超級電容 (D)超導體

計算題

- 有電荷Q1: 1庫倫 Q2:-1庫倫 相距2米，求兩電荷間的作用力

答案: 2.25x109 N

- 有一介質 μ=10-5H/m ε=10-11F/m 求電磁波在此介質內的行進速度

答案: 108 m/s

- 行動電話採用1GHz載波，求載波波長

答案: 30cm

- 行動電話採用波長1cm的載波，求載波頻率

答案: 30GHz

- 有一電偶極分子，正負電距離0.1nm，正電荷1.6x10-19庫倫，求偶極距

答案: 1.6x10-29庫倫˙米

- 對一個1μF電容器，以1μA電流量，充電1秒，求電容器電壓

答案: 1V

- 有兩個質子，相距1米，求兩質子的電位能

答案: 2.3x10-28 焦耳

- 電子以每107m/s的速度，射入磁場內，運動方向與磁場垂直，磁場的強度為1T特斯拉，求電子所受的作用力

答案: 1.6x10-12

- 1電子福特(1Ev)的電子，求其速度

答案: 5.9x105m/s

- 有3顆電阻分別為1Ω、2Ω、3Ω，求並聯等效電阻值

答案: 611Ω