選擇題庫

基本

○【B】以下哪一個實驗證明了電荷量子化？

（A）麥克生干涉實驗（B）密立根油滴實驗（C）庫倫扭擺實驗（D）法拉第冰桶實驗

庫倫力

○【B】兩電子間電力Fe與萬有引力Fg的比值其數量級約為何？（Fe / Fg＝？）

（A）1036（B）1040（C）1045（D）1050

※【B】若一電荷　Q　被分成　q　及（Q－q）兩部分，相距r，當其間的斥力為最大時，

則　Q　及　q　的關係為何？

（A）q = 5/6 Q（B）q = 1/2 Q（C）q = 3/4 Q（D）q = 4/5 Q

○【A】已知氫原子大小約1Å，則其中電子與原子核間的庫倫力為何？

（A）9.2×10-8（B）1.0×10-8（C）2.9×10-8（D）2.3×10-7（E）1.2×10-8   N

○【C】質量相等、帶同量電的兩小球各以等長的細線懸起，如圖。設兩線之張角θ，則小球所受靜電力與重力之比為何？

（A）（B）（C）（D）

電場與庫倫力

○【D】一小油滴質量10－13kg，電量＋2e，則在地表附近多大的電場可使之平衡？

（A）9×106（B）7×106（C）5×106（D）3×106   N/C

○【B】兩平行板間有電場3×105V/m，相距10cm，一點電荷電量－2nc、質量為10-16kg由負電端移到正電端，則電荷的加速度為何？

（A）6×1015（B）6×1012（C）1.5×1015（D）1.5×1012   m/s2

電場

○【B】下列關於電場特性的敘述，何者不正確？

（A）電場是向量場（B）電場中的帶電粒子必定沿電力線運動（C）電力線不相交（D）電力線不一定是直線

○【D】一點電荷q＝6μC，置於座標原點，比較空間中三點的電場大小，a＝（1，1，0）、b＝（－1，0，1）、c＝（0，0，2）

（A）a>b>c（B）b>a>c（C）a＝b＝c（D）a＝b>c

○【B】一無窮大導板載有面電荷密度σ，則在r公尺遠處的電場為何？

（A）（B）（C）（D）

○【B】一無窮大載荷導板外 a 公尺處的電場為E，則2a公尺處的電場為何？

（A）2E（B）E（C）E/2（D）E/4

高斯定律

○【D】一五面體如圖，若有均勻電場E，方向 +y，則圖中三個面的電通量大小關

係為何？（面A=abdf、面B=bdec、面C=acef）

（A）ФA＞ФB＞ФC（B）ФA=ФB=ФC　（C）ФA＜ФB＜ФC（D）ФA=ФB、ФC=0

導體中淨電荷的分布

○【A】導體帶淨電荷時，電荷分布於何處？

（A）表面（B）裡面（C）內、外皆有（D）無一定規範

第十六章    電位

觀念

○【B】在一均勻電場中，一靜止電子被釋放，隨電子的自由移動，系統的電位

能變化為何？

（A）電位能增加（B）電位能減少（C）電位能不變（D）不一定

※【D】若在一電荷分佈的空間中某一點電位為零，以下敘述何者正確？

（A）該點電場為零（B）該點電位能有極小值（C）該點沒有靜電荷（D）該區

域淨電荷為零

○【D】一氣球的中心處有一正電荷，若將氣球吹大一些，而電荷保持其位置，則以下何者正確？

（A）氣球表面電位增加（B）氣球表面電場增加（C）通過氣球的電通量增加（D）

以上皆非

電位能

○【C】A、B、C三個點電荷依序直線排列，間隔0.5m，電量分別為2μC、-4μC、

2μC，則系統的電位能為何？

（A）0（B）0.45（C）-0.252（D）0.252   J

電位能與動能的轉化 K↔Ue

○【D】電子以v = 3×106m/s自遠處直進射向另一固定的電子，則兩電子最接近

的距離為何？

（A）5.112（B）1.704（C）1（D）0.568   Ǻ

電位

○【C】若將　10　庫侖的點電荷由　A　點移向　B　點需作功　20　焦耳，則　A、B　兩點

間的電位差是多少？

（A）20（B）10（C）2（D）5   V

○【A】一靜止電荷的電量為q、質量為m，經電壓V加速後速率為何？

（A）（B）（C）（D）

※【A】電子與質子經相同電壓加速後，以下何者正確？

（A）兩者電位能一樣（B）兩者末速度一樣（C）兩者位移一樣（D）兩者加速度一樣

○【D】一點電荷q＝6μC，置於座標原點，比較空間中三點的電位大小，a＝（1，1，0）、b＝（－1，0，1）、c＝（0，0，2）：

（A）a>b>c（B）b>a>c（C）a＝b＝c（D）a＝b>c

電場與電位的關係

○【B】兩平行板間有電場3×105V/m，相距10cm，則兩板間電位差為何？

（A）9000（B）30000（C）3000000（D）0   V

第十七章   電容

電容的定義

○【B】一平行板電容器，若兩板間的距離增加，則電容值變化為何？

（A）增加（B）減少（C）不變（D）不一定

○【A】已知同心球殼電容器其電容為，若一同心球殼電容器，內、外半徑分別為15cm及20cm，兩球殼間電位差12V，則球上的電荷為何？

（A）8 ×10-10（B）1.6 ×10-9（C）8.8 ×10-11（D）5.2 ×10-10  C

※【C】兩平行板相距0.8mm，載有荷電60 nC，若兩板間電場3×104 V/m，則電容為何？

（A）160n（B）5n（C）2.5n（D）0.5n   F

能量、能量密度

並聯、串聯、等效電容

○【A】三個電容，電容值均為0.1F，連接如圖，則其等效電容為何？

（A）0.15（B）0.3（C）0.5（D）0.25   F

磁場

※【D】設地磁為南北指向，強度為Be　，今有一水平磁場　B，東西指向。若一個

小磁針在此空間中其N　極指向西偏北　30°， 則B值為何？

（A）（B）（C）（D）

※【B】下列何者不是磁場強度的單位？

（A）N/A·m（B）weber（C）T（D）G

圓載流線圈的磁場

○【C】一載流圓形線圈，半徑為　6.28　cm，若通以電流5A，則線圈中心處的磁

場為何？

（A）5（B）2（C）0.5（D）0.2    G

※【C】長度為2d　之細棍上有兩點電荷　q，如圖，繞木棍一端點　O　每秒轉　f　次，

則　O　點的磁場為何？

（A）（B）（C）（D）

長直載流導線的磁場

○【A】兩條電流相同的載流直導線，載有出紙面的電流，排列如圖，若P點與

兩條導線構成等腰直角三角形，則P點磁場方向為何？

（A）→（B）←（C）↑（D）↓

○【C】有一理想之螺線管，其長度為　L，總線圈數為　N　匝，導線內的電流強度

為　I，則管內的磁場大小與下列哪一項成正比？

（A）（B）（C）（D）

○【A】一通有電流的理想螺線管半徑為　6cm，在管內距中心軸線分別為　1cm及

2cm的兩處，其磁場強度之比為

（A）1：1（B）1：2（C）2：1（D）4：1

磁力

帶電粒子與在磁場中的運動

○【C】若有帶正電的塑膠片放置N極旁邊，則將出現下列何種狀況？

（A）相吸（B）相斥（C）沒有作用

※【B】閃電時，雲端的負電荷會快速移動，在地球磁場的作用下這些電荷將網何方偏移？

（A）東（B）西（C）南（D）北

○【A】質子進入磁場區將向何方偏轉？

（A）上（B）下（C）前（D）後

○【C】質子以速度v 入射一均勻磁場B，若v與B相互平行，其運動型態將如

何變化？

（A）速度變快（B）速度變慢（C）速度不變（D）作圓周運動

※【D】若電子的運動方向為，而空間中有均勻磁場，方向為，則電子所受磁力方向為何？

（A）（B）（C）（D）

○【B】將一群電子，以各不相同的速率，垂直射入一均勻磁場中，則各粒子的

圓周運動中，量值相同的物理量為何？

（A）動能（B）角速率（C）動量（D）軌道半徑

○【D】一電荷經　320　V　之電壓加速後，垂直進入一強度為　6　G之均勻磁場中，

作半徑為　10　cm　之圓周運動，則此電荷之質荷比（m/q）為何？

（A）5.6　×　10－6（B）5.6　×　10－8（C）5.6　×　10－10（D）　5.6　×　10－12  kg/C

※【A】如圖所示，帶電粒子從發源射出，以水平速度v射入一有均勻電磁場的

交叉區，電場強度為　2　×　104　N∕C，方向向下；磁場強度＝4　×　10－2　T，方向進紙

面。若此帶電粒子在此曲間不偏折、仍直線前進，則其速度v為何？

（A）（B）（C）（D）  m/s

載流導線在磁場中的受力

○【C】環形線圈，載有電流I，右半圈受出紙面均勻磁場作用，則磁力的方向為何？

（A）向上（B）向下（C）向左（D）向右

○【C】空間中有均勻磁場 　，今有一段導線：長　2　m，電流5A，方向為　，則導線所受磁力大小為何？

（A）10（B）37.4（C）42.4（D）55   N

○【C】一圓形線圈半徑　R、載有電流　I，繫於天花板下。若線圈下半圈受均勻磁

場B作用，繩上張力因磁力的作用增加多少？

（A）0（B）IRB（C）2IRB（D）πIRB

○【A】如圖所示，一矩形線圈懸掛於彈簧下，線圈下端受均勻磁場　B　作用。當

線圈通以電流　時，發現彈簧伸長量增加，可知電流的方向如何？

（A）順時針（B）逆時針（C）順、逆時針都可以（D）沒有電流

○【C】一段導線長1m，通以電流2　A，受一均勻磁場　1　T作用；若導線與　磁

場皆平行紙面，且兩者夾角　θ＝60°時，則導線所受的磁力為何？

（A）向右（B）2N出紙面（C）進紙面（D）2N向上

○【A】兩平行載流導線上電流分別為I1=1A、I2=3A，則兩導線受力分別為F1、F2則兩力的關係為何？

（A）F1 = F2（B）F1＞F2（C）F1＜F2（D）無法判別

○【B】三條互相平行且同平面放置之長直導線　A、B、C，分別通以同向的電流

I、2I、3I，且　AB、BC　的間距分別為　X、Y，如圖所示；則X/Y的值為若干時，

B　導線所受磁力為零？

（A）1/2（B）1/3（C）2/3（D）1/4

※【C】如圖所示，仰角300的光滑斜面上有一段導線，質量　0.05　kg、長度　0.1

m。導線載有出紙面的電流I。若有向上的磁場0.5　T作用，導線恰不滑落，則I

值為何？

（g＝10　m/s2）

（A）0.5（B）1（C）5.7（D）10    A

電磁感應

磁通量

○【D】下列何者是磁通量的單位？

（A）　Ampere（B）　Tesla（C）　Coul（D）Weber

○【B】若空間中有均勻磁場50G，方向為出紙面，有一正方形線圈邊長20cm，則

通過線圈的磁通量為何？

（A）　π ×10－7（B）　2×10－4（C）　2（D）2π ×10－3     Weber

○【D】空間中有均勻磁場0.50T，方向向＋x，有一矩形線圈邊長a＝20cm，b＝40cm，

線圈面傾角370，如圖示，則通過線圈的磁通量為何？

（A）　0.04（B）0.5　（C）　0.0024（D）0.0026    Weber

○【A】A、B　兩螺線管以相同之導線繞成，A　之管長為　B　的　3　倍，A　之半徑為　B　的

2　倍。若單位長度內導線匝數相同，通以相同電流時，A、B　兩管內磁通量之比為何？

（A）　2：3（B）　3：2（C）　4：3（D）3：4

※【D】一條長直載流導線上載有電流10A，側邊有一矩形線圈，寬b＝10cm、高

c＝20cm，線圈距離導線a＝10cm，若線圈上的磁通量為s×10－7weber，則s值為何？

（A）　4π（B）　πln2（C）　2ln2（D）4ln2

感應電流的方向

○【B】冷次定律是下列哪一定律的結果？

（A）電荷守恆（B）能量守恆（C）庫侖定律（D）質量守恆

○【A】一磁棒放置於一感應線圈的中心處，若將線圈自由釋放，如圖示瞬間，線圈

上感應電流的方向為何？

（A）與箭號方向一致（B）與箭號方向相反（C）都有可能（D）無法判別

○【C】A、B　兩線圈分別放置於一長直導線的兩側，當導線上的電流逐漸減少時，

則　A、B　兩線圈上的感應電流方向為何？

（A）皆為順時針方向（B）皆為逆時針方向　（C）A　為逆時針方向，B　為順時針方

向（D）A　為順時針方向，B　為逆時針方向

感應電流

○【C】x　軸上有一載流無限長之導線，其電流流向　x　正向。另一段導線　A　置於

y＝4　之直線上，下列情況中，何者能在　A　導線上產生電動勢？

（A）　A　導線繞　x　軸作圓運動（B）A　導線往　x　正向作等速運動　（C）A　導線

往　y　正向作等速運動（D）A　導線往x　正向作等加速運動

○【C】一線圈置於垂直方向均勻磁場　B　中，線圈面積為　200　m2，磁場　B　在　10－3　秒

內由＋3　×　10－5　T遞變為－　2　×　10－5　T，則線圈中的平均感應電動勢為何？

（A）1（B）5（C）10（D）5.5     V

○【C】如圖所示，銅環，自磁棒的上方自由釋放，不計空氣阻力，若下降高度為　h，則所需時間t為何？

（A）（B）（C）（D）無法確定

○【B】A、B兩根相同之磁鐵棒相距很遠，自空中同一高度同時落下地面。A在墜

落途中穿過一串封閉的銅線，而B不穿過任何東西，則何者較早到達地面？

（A）A　（B）B（C）兩者同時到達地面（D）不一定

※【A】一導棒長度L以等速度v在一均勻磁場　B中運動，以下四種狀況導棒兩端的

感應電動勢大小如何排列？

（A）εa=εb=εc=εd（B）εa=0、εb=εc=εd （C）εa=εb=εc＜εd（D）εa=0、εb=εc、εd=0

（A）導線上的正電荷，所受電力方向向　a　端（B）導線上有感應電動勢，a　端電位

較　b　端低（C）導線上有感應電場　，方向由　a　指向　b（D）導線上會產生應電流

感應電動勢

※【A】一螺線管長為　1m，截面積為　20　m2，共有　1000　匝。若　0.0010　秒內其所載電

流由　1A變為－2A，則其平均感應電動勢之大小為何？（μ0＝4π　×　10－7　T·m /A）

（A）　2.4π（B）2.6π（C）　1.8π（D）1.2π　    V

發電機

○【B】一簡單的交流發電機，共有　N　匝線圈，線圈面積為　A。線圈在均勻磁場　B　中

以等角速度ω旋轉，則下列敘述何者正確？

（A）線圈面與磁場平行時，磁通量為　BA（B）線圈面與磁場平行時，感應電動勢

為　NBAω（C）發電機是利用安培定律的原理，將動能轉換為電能（D）將交流發電

機的電流輸入變壓器後，則可輸出直流電

○【A】一交流發電機，其線圈面積為　10-2　m2，總匝數為　104　圈，角速度為　104

rad∕s，最大瞬時感應電動勢為　100　V，則此發電機線圈所在之均勻磁場的強度為何？

（A）10-4（B）10-2（C）10-1（D）1   T

※【B】一交流發電機，線圈面積為　10－2　m2，總匝數為　104　圈，在均勻磁場為　10－3　T

中旋轉，頻率為每秒　600　轉。當計時開始時，線圈的法線方向與磁場夾　90°，則線圈

轉了圈時，瞬時感應電動勢為何？

（A）6π（B）60π（C）60π（D）30π    V

變壓器

○【D】電力公司在輸送長距離的電力，常採用下列哪一種方式？

（A）高電壓交流電，強電流（B）低電壓交流電，強電流（C）低電壓交流電，

弱電流（D）高電壓交流電，弱電流

○【D】圖為一理想變壓器，主線圈與副線圈之匝數比　n1：n2＝4：1；主線圈的兩端

連接光滑軌道，副線圈上有電阻　R　。當直導線ab在均勻磁場中沿軌道等速向右切割

磁力線運動時，安培計　A1　的讀數為　12　mA，則安培計　A2　的讀數為何？

（A）48（B）12（C）3（D）0   mA

渦電流

○【B】如圖，當磁棒向右移動，下方的導體板產生的渦電流方向為何？

（A）右端順時針、左端逆時針（B）右端逆時針、左端順時針（C）兩端都順時針

（D）兩端都逆時針